## 电能量远方终端

电能量远方终端是电力系统关口电能计量计费系统的重要组成部分，主要用于抄读发电厂/变电站全电子式多功能电能表采集和生成的计量计费数据，包括电能表当前的总、风、平、谷电量，当前的功率、周波、三相电压和电流等，记录了电量历史曲线、最大需量及发生时间、电能表检测到的事件信息等。同时与计量计费主系统通信，将采集到的信息上传主站系统。

该终端主要由CPU核心板、RS485通道接口板、640x480彩色液晶板、双备用开关电源板组成。其中，CPU核心板自带电子盘，扩展了双以太网接口，支持通过双平面调度数据网络与多套计量计费系统主站通信；电源系统支持AC 220V和DC 220V热备用供电，保证系统供电可靠性；RS485通道板扩展了8路异步串口，可以与128块电能表通信，实现关口表的自动抄表任务。

以电能量远方终端作为核心设备的关口表计量计费系统又是电力系统重要的技术支持系统之一，主要实现电力系统自动抄表、自动结算、发用电计划考核、在线电力交易、负荷平衡和用电检测等功能，可以大幅提高计量结算和用电监测的管理水平。因此该终端具有良好的经济效益和社会效益。